6.

缓存中使用中间位作为组索引的主要原因是为了加速数据访问速度。缓存是为了提高系统的性能而设计的，因此需要尽可能地提高缓存的命中率，即尽可能地将常用数据存储在缓存中。

当使用高位作为组索引时，缓存中存储的数据位越多，命中缓存的难度就越大。因为高位缓存数据的读取速度通常比低位缓存数据的读取速度慢得多，所以使用高位作为组索引可能会导致缓存命中率降低，从而降低系统的性能。

相反，当使用中间位作为组索引时，可以将常用数据存储在缓存的中部，这样可以提高缓存的命中率，从而提高系统的响应速度。此外，使用中间位作为组索引还可以减少索引查找的时间，因为中间位通常是数据密集的位置，索引查找速度更快。

因此，缓存中通常使用中间位作为组索引，以提高缓存的命中率和系统的性能。7.

在真实缓存设计中，让地址的组索引位数和块偏移位数之和同虚拟内存系统页偏移位数相同的主要原因是为了优化缓存的命中率。

7.

缓存的命中率是指缓存中存储的数据与请求的数据匹配的概率。为了提高缓存的命中率，需要将缓存设计成可以根据请求的数据地址自适应地选择合适的缓存行。虚拟内存系统将页面 (page) 的大小设置为一个固定的大小，通常是 4KB 或者 2MB，并且每个页面都被映射到物理内存中的一个地址。因此，虚拟内存系统中的页偏移位数就是页面的地址偏移量。

如果缓存的组索引位数和块偏移位数之和与虚拟内存系统页偏移位数相同，那么缓存的设计可以更加自适应。具体地说，当请求的地址是一个页面时，缓存可以将页表 (page table) 映射到物理内存中的页框 (page frame) 的位置，并根据页表中找到的页框索引 (page frame index) 来选择缓存行。如果请求的地址是一个页面，但是缓存的组索引位数和块偏移位数之和与虚拟内存系统页偏移位数不同，那么缓存就需要通过页表 (page table) 来查找正确的缓存行。这个过程需要更多的时间，从而降低了缓存的命中率。

因此，让地址的组索引位数和块偏移位数之和同虚拟内存系统页偏移位数相同可以提高缓存的命中率，从而提高系统的性能和响应速度。

8.

(1)延时=0.97*1+0.03*110=4.27

(2)延时=(1/16384)*1+(16383/16384)*110=109.9933472

(3)局部性原理通常表现在两方面：时间局部性，程序中的某条指令一旦执行，不久后该指令可能再次执行；某数据被访问过，不久后该数据可能再次被访问。就是即将访问信息很可能就是目前正在使用的信息。空间局部性，一旦程序访问了某个存储单元，不久后，其附近的存储单元也将被访问，就是即将访问信息和现在正在使用的信息在空间上相邻或者临近。

如果一个程序中的数据不具有局部性，程序读取数据是随机的，这会造成缓存命中率的大幅降低，也就造成缓存失效，相当于处理器还是需要访问速度慢的内存或是磁盘，对于具有局部性的程序，其大部分时间都在执行少数的代码，访问的数据也在一个较小的地址空间，因此建立一个高速缓存来存放这些最容易被处理器访问的数据，此时缓存命中率会很高，也就更多次的读取速度快的缓存，从而加速程序

(4)解方程：x+(1-x)*110=105，得x=0.04587，也就是缓存命中率高于4.587%

9.

|  | 地址位数Bit | 缓存大小KB | 块大小Byte | 相联度 | 组数量 | 组索引位数Bit | 标签位数Bit | 偏移位数Bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 4 | 64 | 2 | 32 | 5 | 20 | 6 |
| 2 | 32 | 4 | 64 | 8 | 8 | 3 | 20 | 6 |
| 3 | 32 | 4 | 64 | 全相联 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 4 | 32 | 16 | 64 | 1 | 256 | 8 | 18 | 6 |
| 5 | 32 | 16 | 128 | 2 | 64 | 6 | 18 | 7 |
| 6 | 32 | 64 | 64 | 4 | 256 | 8 | 16 | 6 |
| 7 | 32 | 64 | 64 | 16 | 64 | 6 | 16 | 6 |
| 8 | 32 | 64 | 128 | 16 | 32 | 5 | 16 | 7 |

10.

(1)满足(1-p1)*0.22+100p1<(1-p2)*0.52+100p2，即99.78*p1<0.3+99.48*p2

(2)满足(1-p1)*0.22+0.22k*p1<(1-p2)*0.52+0.52k*p2，即0.22*(k-1)*p1<0.3+0.52*(k-1)p2

11.

首先将块地址转为10进制，按顺序分别为4097，4101，4129，4165，4869，12005，65285，对于16取余分别得到1,5,1,5,5,5,5，由于数据缓存初始为空，不论直接映射或是任意路组相联，第一次访问缓存不同的块时均不会发生替换，对于直接映射，在第一次访问后缓存的块每一次访问相同的块都会发生替换，因此0x1021,0x1045,0x1305,0x2ee5,0xff05均会发生替换，替换次数是5，对于2路组相联，前两次访问对16取余相同的块时不会发生块替换，之后的会发生块替换，因此最后的0x1305,0x2ee5,0xff05会发生块替换，替换次数是3，对于4路组相联前四次访问对16取余相同的块时不会发生块替换，因此只有最后的0xff05会发生块替换，替换次数是1，对于8路组相联前八次访问对16取余相同的块时不会发生块替换，因此不会发生块替换

12.

缓存A有8个块，2路组相联，缓存B有16个块，直接映射，任意一种情况，数据除了低8位，均为tag，由于数据为整型数据，占四个字节，因此对于整型数组，下标+1对应地址+4，当tag位相同时，对应了4*16=64个不同数组元素，96/64=1.5

对于直接映射组相联缓存，也就是缓存B，块内偏移为4位，只有0-31号数组元素和64-95号数组元素会发生index相同但是tag不同的情况也就是缓存失效，因此对于32-63号数组元素，在初始缓存为空的条件下，只有j=0的循环中每4次访问缓存都会发生1次缓存失效，其次数为32/4=8次，但是对于0-31号数组元素和64-95号数组元素，在每次循环中，每4次访问缓存都会发生1次缓存失效，因此总缓存缺失次数为(32/4)+((32/4)+(32/4))*100=1608次，缓存失效率为0.1675

对于2路组相联缓存，也就是缓存A，块内偏移为4位，index为3位，在任何情况下在连续四次访问缓存中，都会发生一次缓存失效，所以缓存失效次数为9600*(1/4)=2400次，缓存失效率为0.25

13.

for(int j=0;j<128;++j){

for(int i=0;i<64;++i){

A[j][i]=A[j][i]+1;

}

}

14.

(1)因为缓存大小为4KB，即2^12字节，块大小为2^5字节，因此，快个数为2^7个，index为7位，地址位数为除了低12位的所有位，对于优化后的程序，在任意循环中，每连续8次访问缓存中都会发生一次缓存失效，因此失效次数为(64*128)*(1/8)=1024，对于优化前的程序，每次访问缓存都会发生缓存失效，因此失效次数为(64*128)=8192次

(2) 对于优化后的程序，在任意循环中，每连续8次访问缓存中都会发生一次缓存失效，因此失效次数为(64*128)*(1/8)=1024, 对于优化前的程序，每2次访问缓存都会发生1次缓存失效，因此失效次数为(64*128)/2=4096次

(3)对于优化后的程序，index最小为3位，即缓存大小为2^8字节，对于优化前的程序，需要10位index，即缓存大小为2^15字节

15.

输入数组和输出数组的元素都是整数类型，每个元素占用 4 字节，因此每个元素的大小为 16 字节。在循环中，每次对 input 和 output 数组的一个元素进行读写操作，因此总共需要进行 16 次访问缓存的操作。

输入数组和输出数组的起始地址分别为 0x0 和 0x40，因此第一个元素的地址为 0x0，最后一个元素的地址为 0x3F。故作表格如下

16

(1)执行上述程序时，仅input 数组的读写操作会访问缓存，因此缓存命中次数可以看作是程序中对 input 数组的读写操作次数。缓存总大小为 512 字节，块大小为 16 字节（8个int型变量），使用LRU 替换策略，2路组相联。

故：相当于每8次访存，缓存缺失1次

计算得到缓存命中率为:

命中率 = (128 * 4 + 0 * 4) / 512 = 0.875

因此，执行上述程序时，缓存的命中率为 0.875。

(2)增加缓存的总大小可以提升程序的命中率，因为更多的数据可以被缓存在缓存中。但是，增加缓存的总大小也会增加系统的开销，例如额外的内存空间和缓存管理开销等。因此，需要权衡缓存的大小和系统的其他开销，以找到最佳的平衡点。

(3)增加缓存的块大小也可以提升程序的命中率，因为更大的块可以更好地匹配程序中的操作。但是，增加缓存的块大小也会增加缓存的开销，例如额外的内存空间和缓存管理开销等。因此，需要权衡缓存的大小和系统的其他开销，以找到最佳的平衡点。