- 串行总线与并行总线各有什么优缺点？试简述造成他们接口速率不同的原因。

串行总线：通信速率虽低，但在数据通信吞吐量不很大的微处理器电路而言显得更加简易、方便、灵活。且端口线占用相比较少，在远距离通信中可以节约通信成本。

并行总线：速度快，实时性好，但是由于占用的口线多，可能会提高产品成本，不适于小型化产品。

造成他们接口速率不同的原因是因为并行总线在同一时刻可以传输多位数据，而串行总线在同一时刻智能传输一个数据。平均下来接口数据传输速率并行要快于串行。

3.I2C的数据包是如何构成的：

I2C数据包由起始位、从设备地址、读写位、应答位、数据位、停止位组成。

具体构成如下：

- 起始位：SDA从高电平跳变到低电平，SCL保持高电平。

- 从设备地址：7位或10位从设备地址，最后一位为读写位。

- 应答位：主设备在发送完一个字节后，会产生一个时钟脉冲，等待从设备回应一个应答信号。

- 数据位：8个数据位，每个数据位都会在SCL的上升沿或下降沿被读写。

- 停止位：SDA从低电平跳变到高电平，SCL保持高电平。

I2C为什么是半双工的：
半双工是指双方都可发送数据，但同一时刻只能一方发送，一方接收。

这一特点是由I2C总线端口以及信号时序要求共同决定的。每次向确定的从设备地址发送数据时的时间与数据由起始信号与终止信号时间传输的数据决定，也就是说每次I2C总线进行一笔数据传输时仅由一个方向进行传输，主机从机均确定。开始标志为SCL 线是高电平时，SDA 线从高电平向低电平切换，停止标志为SCL 是高电平时，SDA 线由低电平向高电平切换。

II2C传输的起止条件是什么？

起止条件即为起始信号与停止信号

起始信号是由主设备发出的，表示一个传输的开始。停止信号也是由主设备发出的，表示一个传输的结束。如下图所示：

左侧标出的S区即为start condition(在SCL 线是高电平时，SDA 线从高电平向低电平切换)，右侧标出的P区即为stop condition(当SCL 是高电平时，SDA 线由低电平向高电平切换)。

简述磁盘控制电路如何通过决定请求的最优执行次序来减少磁盘访问用时？

通过磁盘调度算法，常用的磁盘调度算法有先来先服务（FCFS），最短寻道时间优先（SSTF），扫描算法（电梯调度算法）（SCAN），循环扫描算法（CSCAN）

依次描述一下算法的方法思想：

对于FCFS,方法上通过进程请求访问磁盘的先后顺序进行调度。

对于SSTF,其要求访问的磁道与当前磁头所在的磁道距离最近。

对于SCAN：

1.首先自里向外访问，下一个对象是其欲访问的磁道既在当前磁道之外，又是距离最近的；

2.直至无更外的磁道需要访问时，才将磁臂换向为自外向里移动；

3.下一个访问的磁道在当前位置内为距离最近者；直至再无更里面的磁道要访问。

对于CSCAN：

1.首先自里向外访问，当磁头移到最外的磁道并访问后，磁头返回到最里的欲访问磁道，即将最小磁道号紧接着最大磁道号构成循环，继续循环扫描

2.直至无更外的磁道需要访问时，才将磁臂换向为自外向里移动；

3.下一个访问的磁道在当前位置内为距离最近者；直至再无更里面的磁道要访问。

第六章

1.总线仲裁机制是指多个设备共享同一总线时，如何协调各个设备对总线的使用权。常见的总线仲裁机制有：独立请求方式、链式查询方式、计数器查询方式、分布式仲裁方式等。其中，独立请求方式的优点是实现简单，缺点是效率低；链式查询方式的优点是效率高，缺点是可靠性差；计数器查询方式的优点是效率高，可靠性好，缺点是硬件复杂；分布式仲裁方式的优点是可靠性好，缺点是硬件复杂。不同的总线仲裁机制适用于不同的场景，总线仲裁机制的应用场景包括如多个主设备同时访问同一个从设备的读地址；多个主设备同时访问同一个从设备的写地址；多个写数据从不同的主设备而来，同时写向同一个从设备，在这种情况下，数据会发生间插，这时候需要判断数据是哪个主设备的；从不同的从设备同时返回多个写回应信号；从不同的从设备同时返回多个读数据；多个通道源试图同时访问同一个共享层等

2.

APB（Advanced Peripheral Bus）是一种低速、低功耗、低成本的外设总线，适用于连接低带宽外设，如UART、GPIO等。

AHB（Advanced High-performance Bus）是一种高性能、高带宽、低延迟的系统总线，适用于连接高性能内存和外设。

AXI（Advanced eXtensible Interface）是一种高性能、可扩展、流水线化的系统总线，适用于连接高性能内存和外设。

ACE（AXI Coherency Extensions）是AXI协议的扩展，支持缓存一致性。

CHI（Coherent Hub Interface）协议是AMBA的第五代协议，可以说是ACE协议的进化版，将所有的信息传输采用包（packet）的形式来完成。从接口的角度看，CHI和ACE、AXI这些协议完全不一样了

3.AXI总线共有5个独立的通道，分别是read address channel (ARxxx)，write address channel (AWxxx)，read data channel (Rxxx), write data channel (Wxxx), write response channel (Bxxx)

因为读数据通道既传输着从设备到主机的读数据，又传输着读响应信息，读响应信息指明读事务的完成状态。故不需要额外的读响应通道。

在读/写传输的事务中，通道的握手信号时序需要满足以下依赖关系：

读事务：read address channel (AR) -> read data channel

写事务：write address channel (AW) -> write data channel (W) -> write response channel (B)

这样的约束是为了保证数据的正确性和一致性，以及避免死锁等问题。

AXI的突发传输是指在一次总线事务中，数据在多个时钟周期内进行传输。AXI支持三种突发类型：

FIXED：固定突发模式，每次突发传输的地址相同。

INCR：增量突发模式，突发传输地址递增，递增量与突发尺寸相关。

WRAP：包装式突发模式，突发传输地址递增，当达到最大地址时，地址回到起始地址，再进行递增。

I2C传输的起止条件是什么