2.

|  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 |  |  |  |  |  |  |
| I2 | / |  |  |  |  |  |
| I3 | WAW | RAW |  |  |  |  |
| I4 | / | WAW | WAR |  |  |  |
| I5 | RAW | RAW | RAW | RAW |  |  |
| I6 | / | / | / | / | RAW |  |

4.

(1)1.45

(2)处理器A的CPI=(N+4.02)/N, 处理器B的CPI=(N+11.05)/N

6.

Loop:

I1: ld a1,0(a2)

I2: addi a1,a1,1

I3: sd a1,0(a2)

I4: addi a2,a2,4

I5: sub a4,a3,a2

I6: bnez a4,Loop

(1)I1和I2就a1发生RAW；I1和I3就a1发生RAW；I1和I4就a2发生WAR（严格顺序执行指令时不发生）；I2和I3就a1发生RAW；I3和I4就a2发生WAW（严格顺序执行指令时不发生）；I3和I4就a2发生RAW；I4和I5就a2发生RAW；I5和I6就a2发生RAW

(2)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  | IF | ID | s | s | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I3 |  |  | IF | s | s | ID | s | s | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |  |  | IF | s | s | ID | s | s | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | s | s | ID | s | s | EX | MEM | WB |  |  |  |
| I6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF |  |  | ID | s | s | EX | MEM | WB |

需要20*20=400个时钟周期

7.

(1)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  | IF | ID | s | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| I3 |  |  | IF | s | ID | EX | MEM |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| I6 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

需要11*20=220个时钟周期

(2)需要(11-2)*20=180个时钟周期

8.

(1)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | IF1 | IF2 | ID1 | ID2 | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 | WB1 | WB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  | IF1 | IF2 | ID1 | ID2 | s | s | s | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 | WB1 | WB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I3 |  |  | IF1 | IF2 | ID1 | s | s | s | ID2 | s | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  | IF1 | IF2 | s | s | s | ID1 | s | ID2 | s | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 | WB1 | WB2 |  |  |  |  |
| I5 |  |  |  |  | IF1 | s | s | s | IF2 | s | ID1 | s | ID2 | s | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 | WB1 | WB2 |  |  |
| I6 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF1 | s | IF2 | s | ID1 | s | ID2 | s | EX1 | EX2 | MEM1 | MEM2 | WB1 | WB2 |

需要22*20=440个时钟周期

(2) CPI6=10/3,CPI7(1)=11/6, CPI7(2)=1.5,CPI8=11/3

19.

(1)

|  | add | addi | ld | sd | bne | jal | jalr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否需要两周期 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |

(2)

Loop:

I1: lw a4,0(a3)

I2: addw a1,a4,a1

I3: addiw a2,a2,-1

I4: addiw a3,a3,4

I5: bnez a2,Loop

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  | IF | ID1 | ID2 | s | EX | MEM | WB |  |  |  |
| I3 |  |  | IF | ID | s | EX | MEM | WB |  |  |  |
| I4 |  |  |  | IF | s | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  | IF | ID | s | EX | MEM | WB |

需要N*11=11N个周期

(3)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  | IF | ID1 | ID2 | s | EX | MEM | WB |  |  |  |
| I3 |  |  | IF | ID | s | EX | MEM | WB |  |  |  |
| I4 |  |  |  | IF | s | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  | IF | ID | s | EX | MEM | WB |